МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра САУ

отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Техническое зрение»

Тема: Предобработка изображений

| Студент гр. 2491 |  | Недовизий А.И. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Федоркова А.О. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: изучить основные операции с изображениями, методы

фильтрации изображений, пороговые преобразования.

Задания к работе:

Задание 1.

Для выполнения этого задания используйте любое изображение. Напишите программу, которая будет выводить изображение на экран следующим образом: 1. в цвете в полном размере на 5 секунд, затем закрыть; 2. В оттенках серого в полном размере на 7 секунд, затем закрыть; 3. в цвете в 2 раза меньше, чем исходный размер, на 9 секунд, затем закрыть; 4. в оттенках серого в 4 раза меньше, чем исходный размер, на 11 секунд, затем закрыть. 5. В цвете в полном размере, поменяв местами зелёный и красный каналы на 4 секунды. 6. Закрыть при нажатии на клавишу Esc. Все действия должны выполняться в одном скрипте.

Задание 2.

Используя пороговые преобразования, добиться того, чтобы фигура девушки попала в одну группу, а фон – в другую. (изображение 1-1) Какая функция для этого подошла лучше всего? Ручной поиск, адаптивный или автоматический?

Задание 3.

На изображении 1-2 выделить разметку.

Задание 4.

Используя пороговые преобразования, добиться того, чтобы горы попали в одну группу, а фон – в другую. (изображение 1-3) Какая функция для этого подошла лучше всего? Ручной поиск, адаптивный или автоматический?

Задание 5.

Для выполнения этого задания используйте изображение 1-4. Примените к нему все известные вам фильтры для сглаживания изображений. Определите, какие из них больше всего подходят для того, чтобы максимально убрать все неровности на изображениях.

Задание 6.

Отфильтруйте изображение 1-5 так, чтобы можно было распознать содержимое изображения.

Ход выполнения работы:

Задание 1: будем использовать первое изображение. Код программы приведен в листинге 1.

Листинг 1

import cv2

import numpy as np

# for mac

# path1 = "/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab1/1_1.jpg"

# for win

path1 = r"C:\Users\user\Desktop\course4labs\cv\lab1\1_1.jpg"

class Picture:

def __init__(self, path, readmode, lifetime, winName) -> None:

self.path = path

self.readmode = readmode

self.lifetime = lifetime

self.win_name = winName

def drawAndClosePic(self):

image = cv2.imread(self.path, self.readmode)

cv2.namedWindow(self.win_name, cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow(self.win_name, 0, 0)

cv2.imshow(self.win_name, image)

cv2.waitKey(delay=self.lifetime)

cv2.destroyWindow(self.win_name)

def drawAndWaitKey(self):

image = cv2.imread(self.path, self.readmode)

cv2.namedWindow(self.win_name, cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow(self.win_name, 0, 0)

cv2.imshow(self.win_name, image)

key = cv2.waitKey(0)

while key != 27:

key = cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

def swapChannels(self):

image = cv2.imread(self.path, cv2.IMREAD_COLOR)

b, g, r = cv2.split(image)

img_rgb = cv2.merge([b, r, g])  # type: ignore

cv2.namedWindow(self.win_name, cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow(self.win_name, 0, 0)

cv2.imshow(self.win_name, img_rgb)

cv2.waitKey(delay=self.lifetime)

cv2.destroyWindow(self.win_name)

image1 = Picture(

path=path1, readmode=cv2.IMREAD_COLOR, lifetime=5000, winName="fullcolor"

)

image2 = Picture(

path=path1, readmode=cv2.IMREAD_GRAYSCALE, lifetime=7000, winName="fullgray"

)

image3 = Picture(

path=path1,

readmode=cv2.IMREAD_REDUCED_COLOR_2,

lifetime=9000,

winName="halfcolored",

)

image4 = Picture(

path=path1,

readmode=cv2.IMREAD_REDUCED_GRAYSCALE_4,

lifetime=11000,

winName="quartergrey",

)

l = [image1, image2, image3, image4]

for item in l:

item.drawAndClosePic()

image5 = Picture(

path=path1, readmode=cv2.IMREAD_COLOR, lifetime=4000, winName="fullcolor"

)

image5.swapChannels()

image5.win_name = "press esc to exit"

image5.drawAndWaitKey()

На рисунках 1, 2 изображены изображения, полученные в результате выполнения программы. На рисунке 1 картинка была считана в изначальных цветах, а на рисунке 2 картинка была считана в оттенках серого.

На рисунке 3 представлена картинка, в которой зеленый и красный каналы поменяны местами.

Рисунок 1 – Картинка в изначальном цвете

Рисунок 2 – Картинка в серых оттенках

Рисунок 3 – Картинка с поменянными красным и зелеными каналами

Задание 2: Код программы приведен в листинге 2

Листинг 2:

import cv2

import numpy as np

path1 = r"C:\Users\user\Desktop\course4labs\cv\lab1\1_1.jpg"

# Загрузка изображения в градациях серого

image = cv2.imread(path1, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Определение порога

threshold_value = 88

# Ручной метод

# Пороговое преобразование до нуля

_, tozero = cv2.threshold(image, threshold_value, 255, cv2.THRESH_TOZERO)

# Отображение результатов

cv2.namedWindow("Original", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("Original", 0, 0)

cv2.imshow("Original", image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.namedWindow("Threshold", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("Threshold", 0, 0)

cv2.imshow("Threshold", tozero)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

# Автоматический метод подбора порогового значения

# метод Отсу

tr1, otsu = cv2.threshold(image, threshold_value, 255, cv2.THRESH_OTSU)

# Метод треугольника

tr2, triangle = cv2.threshold(image, threshold_value, 255, cv2.THRESH_TRIANGLE)

cv2.namedWindow("Original", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("Original", 0, 0)

cv2.imshow("Original", image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.namedWindow("otsu", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("otsu", 0, 0)

cv2.imshow("otsu", otsu)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.namedWindow("triangle", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("triangle", 0, 0)

cv2.imshow("triangle", triangle)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

# Adaptive method

adaptive_thresh = cv2.adaptiveThreshold(

image, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.THRESH_BINARY_INV, 11, 23

)

cv2.namedWindow("Adaptive Threshold", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("Adaptive Threshold", 0, 0)

cv2.imshow("Adaptive Threshold", adaptive_thresh)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

При исполнении этой программы показываются изображения, измененные с помощью порогового преобразования.

На рисунке 4 изображена картинка в оттенках серого.

На рисунке 5 изображена картинка с пороговым преобразованием до нуля.

На рисунке 6 изображена картинка с пороговым преобразованием с автоматическим подбором порогового значения методом Оцу.

Рисунок 4 – Картинка в оттенках серого

Рисунок 5 – Пороговое преобразованием до нуля

Рисунок 6 – Пороговое преобразованием с применением метода Оцу для поиска порогового значения

Рисунок 7 – Пороговое преобразованием с применением метода Треугольника для поиска порогового значения

Рисунок 8 – Адаптивное пороговое преобразование

Для отделения фигуры девушки от фона хорошо подходят ручное преобразование, а также автоматическое методом Оцу и треугольника. Адаптивное выделило контур, но если мы хотим сохранить всю фигуру, то он не подойдет.

Лучшей из этих функций можно назвать пороговое преобразование с автоматическим поиском по методом треугольника, так как оно захватило даже волосы девушки.

Задание 3:

Листинг 3:

import cv2

import numpy as np

path2 = r"C:\Users\user\Desktop\course4labs\cv\lab1\1_2.jpg"

threshold_value = 160

image = cv2.imread(path2, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

cv2.namedWindow("original", cv2.WINDOW_NORMAL)

cv2.moveWindow("original", 0, 0)

cv2.imshow("original", image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

_, crosswalk = cv2.threshold(image, threshold_value, 255, cv2.THRESH_BINARY)

cv2.namedWindow("bin", cv2.WINDOW_NORMAL)

cv2.moveWindow("bin", 0, 0)

cv2.imshow("bin", crosswalk)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

На рисунках 9 и 10 представлены изображения, сгенерированные в процессе работы программы.

Рисунок 9 – Картинка в серых оттенках

Рисунок 10 – Картинка после бинаризации

Задание 4:

import cv2

import numpy as np

# for mac

# path3 = "/Users/new/Desktop/code/cv/lab1/1_3.png"

# for win

path3 = r"C:\Users\user\Desktop\course4labs\cv\lab1\1_3.png"

# Загрузка изображения в градациях серого

image = cv2.imread(path3, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Определение порога

threshold_value = 120

# Ручной метод

# Пороговое преобразование до нуля

_, tozero = cv2.threshold(image, threshold_value, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# Отображение результатов

cv2.namedWindow("Original", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("Original", 0, 0)

cv2.imshow("Original", image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.namedWindow("Threshold", cv2.WINDOW_FULLSCREEN)

cv2.moveWindow("Threshold", 0, 0)

cv2.imshow("Threshold", tozero)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

# Автоматический метод подбора порогового значения

# метод Отсу

tr1, otsu = cv2.threshold(image, threshold_value, 255, cv2.THRESH_OTSU)

# Метод треугольника

tr2, triangle = cv2.threshold(image, threshold_value, 255, cv2.THRESH_TRIANGLE)

cv2.imshow("Original", image)

cv2.moveWindow("Original", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("otsu", otsu)

cv2.moveWindow("otsu", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("triangle", triangle)

cv2.moveWindow("triangle", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

# Adaptive method

adaptive_thresh = cv2.adaptiveThreshold(

image, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.THRESH_BINARY_INV, 11, 23

)

cv2.imshow("Adaptive Threshold", adaptive_thresh)

cv2.moveWindow("Adaptive Threshold", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

На рисунках 11-14 изображены картинки с применением разных пороговых преобразований.

Рисунок 11 – Изображение с пороговым преобразованием с ручным порогом

Рисунок 12 – Изображение с пороговым преобразованием с порогом, найденным по методу Оцу

Рисунок 13 – Изображение с пороговым преобразованием с порогом найденным по методу треугольника

Рисунок 14 – Изображение с адаптивным пороговым преобразованием

Для поставленной задачи разделения гор и фона лучше всего подошло ручное пороговое преобразование и преобразование с порогом, найденным по методу Оцу.

Задание 5:

На рисунках 15 – 20 показаны изображения, полученные в результате выполнения программы.

Листинг 5:

import cv2

import numpy as np

# for mac

# path4 = "/Users/new/Desktop/code/cv/lab1/1_4.PNG"

# for win

path4 = r"C:\Users\user\Desktop\course4labs\cv\lab1\1_4.PNG"

image = cv2.imread(path4, cv2.IMREAD_COLOR)

blurredImage = cv2.blur(image, (3, 3))

boxFilteredImageN = cv2.boxFilter(image, -1, (7, 7), normalize=True)

gaussianBlurred = cv2.GaussianBlur(image, (15, 15), 0)

median = cv2.medianBlur(image, 19)

bi = cv2.bilateralFilter(image, 100, 100, 100)

cv2.imshow("original", image)

cv2.moveWindow("original", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("blurred", blurredImage)

cv2.moveWindow("blurred", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("boxedFiltered", boxFilteredImageN)

cv2.moveWindow("boxedFiltered", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("gaussian", gaussianBlurred)

cv2.moveWindow("gaussian", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("median", median)

cv2.moveWindow("median", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("bilateral", bi)

cv2.moveWindow("bilateral", 0, 0)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

Рисунок 15 – Изображение без применения фильтров

Рисунок 16 – Изображение с размытием

Рисунок 17 – Изображение с применением BoxFilter

Рисунок 18 – Изображение с применением GaussianBlur

Рисунок 19 – Изображение с применением medianBlur

Рисунок 20 – Изображение с применением bilateralFilter

Для того, чтобы максимально убрать все неровности на изображениях лучше всего подходят медианный фильтр и билатеральный фильтр. Медианный фильтр чуть лучше убирает неровности изображения, однако имеет много размытия на границах. Билатеральный фильтр, в свою очередь, решает проблему с размытием границ, однако не так хорошо убирает неровности изображения.

Задание 6:

Листинг 6:

import cv2

import numpy as np

# for mac

# path5 = "/Users/new/Desktop/code/cv/lab1/1_5.jpg"

# for win

path5 = r"C:\Users\user\Desktop\course4labs\cv\lab1\1_5.jpg"

image = cv2.imread(path5, cv2.IMREAD_COLOR)

median = cv2.medianBlur(image, 63)

cv2.imshow("original", image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("median", median)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

На рисунках 21-22 изображены картинки, полученные в результате работы программы.

Рисунок 21 – Изображение с шумом

Рисунок 21 – Изображение с применением медианного фильтра

В результате применения медианного фильтра изображение было избавлено от шума и можно разглядеть очертания предмета на картинке.

Вывод: в результате лабораторной работы были освоены основные операции с изображениями, методы фильтрации изображений, пороговые преобразования.