# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра САУ

отчет

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Технические средства робототехнических систем»

Тема: Активный фильтр

| Студенты гр. 2491 |  | Недовизий А.И. Грачев И.Г. Краснова С. Цыкунова Н.В. Сулинский Е.В. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Якупов О. Э. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: ознакомиться с принципом построения активных фильтров на операционных усилителях (ОУ), с расчётом, с составлением схемы и с настройкой.

Основные теоретический положения:

Активные RC-фильтры широко применяются в схемах систем автоматического управления непосредственно в качестве фильтров для выделения полезного сигнала среди мешающих воздействий, а также в качестве корректирующих цепей.

Применение пассивных RC цепей совместно с активным элементом позволяет создать требуемый вид частотных характеристик без использования индуктивностей, которые являются наиболее габаритными элементами. Промышленное изготовление ОУ в микромодульном и интегральном исполнениях позволяет наиболее просто осуществлять синтез малогабаритных фильтров.

В данной работе по указанию преподавателя предлагается синтезировать активный фильтр, рассчитать пассивные элементы фильтра, собрать и настроить схему, снять амплитудно-частотную характеристику. Путем сопоставления результатов расчета и эксперимента убедиться в совпадении результатов.

Реализация активных фильтров на ОУ выполняется с однопетлевой или многопетлевой обратной связью.

Активный фильтр с одноконтурной обратной связью на ОУ выполняется по схеме, приведенной на рис.5.1, где А – четырехполюсник в прямой цепи усилителя; В – четырехполюсник в цепи обратной связи. Используя принцип “Мнимой земли”, т.е. считая, что разность потенциалов между точками 1 и 2 пренебрежимо мала и, следовательно, потенциал входа 1 равен потенциалу земли

Схема избирательного фильтра и его АЧХ представлены на рисунке 1:

Рисунок 1 – избирательный фильтр и график АЧХ для него

Обработка результатов:

Расчет значений АЧХ избирательного фильтра:

Kf=AвыхAвх

Aвх = 4В

Резонансная частота 150 Гц K(150) = 44 = 1

Больше резонансной частоты:

K(200) = 54  = 1,25

K(220) = 4.24  = 1.05

K(270) = 34  = 0,75

K(362) = 24  = 0,5

K(640) = 14  = 0,25

Меньше резонансной частоты:

K(120) = 54  = 1,25

K(105) = 44  = 1

K(86) = 34  = 0,75

K(63) = 24  = 0,5

K(56) = 14  = 0,25

Из формулы передаточной функции получим:

Подставим вместо S, jw

Aw=H⋅w02⋅wω02-w2+α⋅w0⋅w2

У нас С = 0,05 мкФ, R1 = 3,3 кОм, R2 = 3,3 кОм, R5 =33 кОм

k=c⋅2πf0 = 0,05⋅10-6⋅2⋅π⋅150=47⋅10-6

H=1R1⋅K=13300⋅47⋅10-6 = 6,44

Q=R5⋅K2=33000*47⋅10-62 = 0,775

α=1Q=10,775=1,29

w0=2πfO=2⋅π⋅150=942

Af=5714624⋅w887364-w2+(1215⋅w2)

Таблица 1- Значения АЧХ избирательного фильтра (опыт)

Построим амплитудно-частотную характеристику избирательного фильтра на графике:

Рисунок 2 – АЧХ избирательного фильтра (опыт)

| f | A(f) |
| --- | --- |
| 56 | 1062,83 |
| 63 | 1105,653 |
| 86 | 1192 |
| 105 | 1227,308 |
| 200 | 1248,172 |
| 220 | 1239,812 |
| 270 | 1211,127 |
| 362 | 1142,287 |
| 640 | 914,2203 |

Таблица 2- Значения АЧХ избирательного фильтра (теория)

Теперь построим АЧХ избирательного фильтра, полученную теоретически

Рисунок 3 – АЧХ избирательного фильтра (теория)

Выводы:

В рамках лабораторной работы было исследовано функционирование избирательного фильтра на операционном усилителе. В ходе экспериментальных измерений была установлена резонансная частота, равная 150 Гц. Построение теоретической и экспериментальной амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) показало их схожую форму, что подтверждает адекватность теоретической модели и успешное проведение эксперимента.