МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра САУ

отчет

по дисциплине «Программируемые логические контроллеры и промышленные сети»

Тема: ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В CODESYS3.5

Вариант №1

| Студент гр. 2491 |  | Недовизий А.И. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Богданова С.М. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы.

Изучить подход к разработке программного обеспечения для автоматизации и управления используя Объектно-ориентированное программирование (ООП) в CODESYS 3.5

Задание:

Создайте программу для управления системой освещения на основе двух различных типов осветительных приборов: лампы накаливания и светодиодные лампы. Для каждого прибора нужно реализовать функциональный блок с методом включения и выключения света, а также функцией контроля текущего состояния (включен/выключен). Кроме того, система должна реагировать на изменение уровня освещенности, используя интерфейс для получения данных от датчика освещенности. Осветительные приборы должны включаться, если уровень освещенности падает ниже установленного порога.

Требования: Используйте функциональный блок для каждого осветительного прибора с методами TurnOn(), TurnOff() и GetStatus(), реализуйте датчик освещенности, который взаимодействует с осветительными приборами, используя методы интерфейса.

Ход работы:

Создадим интерфейс LampsControl, который будет определять методы для управления клапанами. Добавим методы TurnOff, GetStatus, TurnOn.

Рисунок 1 – Интерфейс и методы

TurnOff:

METHOD TurnOff: BOOL;

VAR_INPUT

END_VAR

GetStatus:

METHOD GetStatus : BOOL

VAR_INPUT

END_VAR

TurnOn:

METHOD TurnOn: BOOL;

VAR_INPUT

END_VAR

Таким образом были заданы методы, которые необходимо реализовать для корректного управления клапанами. Теперь нужно задать базовый класс Lamps. Этот класс будет содержать основную логику управления (включение/ выключение). От этого класса будут наследоваться все остальные типы клапанов. В этом классе будут описаны реализации методов, объявленных в интерфейсе LampsControl.

Рисунок 2 – Базовый функциональный блок

Метод TurnOff ():

Рисунок 3 – Метод TurnOff

Метод GetStatus():

Рисунок 4 – Метод GetStatus

Метод TurnOn();

Рисунок 5 – Метод TurnOn

Создадим два наследуемых класса filamentLamps(лампы накаливания) и LedLamps (светодиодные лампы). Зададим новому функциональному блоку переменные и объявим экземпляр функционального блока filamentLamp.

Экземпляр функционального блока:

Рисунок 6 – Функциональный блок filamentLamps

Метод TurnOff ():

Рисунок 7 – TurnOff ()

Метод GetStatus():

Рисунок 8 – Метод GetStatus()

Добавим в реализацию метода TurnOn() новых функциональных блоков логику включения, в зависимости от степени освещенности.

Рисунок 9 – Метод TurnOn()

По аналогии создаем функциональный блок LedLamps.

Рисунок 10 – LedLamps.

Метод TurnOff():

Рисунок 11 – TurnOff()

Метод GetStatus():

Рисунок 12 – Метод GetStatus()

Метод TurnOn():

Рисунок 13 – Метод TurnOn()

В программе PLC_PRG(PRG) объявим два экземпляра (две лампы), одна из которых будет относиться к лампам накаливания, а вторая к светодиодным лампам. В самой программе передадим функциональным блокам текущую освещенность (одну ниже критической, вторую выше критической) и вызовем методы пуска и получения состояний каждой лампы.

Рисунок 14 – Программа PLC_PRG(PRG)

Результат работы проекта:

Рисунок 15 – Эмуляция работы проекта

Выводы.

В ходе лабораторной работы был получен опыт работы соблюдая парадигмы ООП. Была разработана система модульной архитектуры, использующая наследование в функциональных блоках.