Техническое задание

- Запуск подачи сырья

Условие: Нажатие оператором кнопки S1 (нормально-разомкнутый контакт).

Действие: запускается механизм подачи сырья (например, включение двигателя конвейера). Включается индикатор K1, сигнализирующий о работе конвейера.

- Остановка подачи сырья

Условие: Нажатие оператором кнопки S2 (нормально-разомкнутый контакт).

Действие: немедленно останавливается механизм подачи сырья. Индикатор K1 гаснет. Включается индикатор K2 на 3 секунды, сигнализирующий о выполненной остановке. По истечении 3 секунд индикатор K2 автоматически отключается.

- Подсчет продукции и управление шибером

Инициализация: Система имеет два оптических датчика:

S3 — датчик на входе конвейера.

S4 — датчик на выходе конвейера.

Оба датчика формируют импульс при прохождении единицы продукции.

Когда

- Управление шибером:

Условие: когда счетчик на входе конвейера достигает значения 100.

Действие: подается сигнал на привод шибера. Шибер выставляется, перекрывая поток сырья на входе.

Индикация: включается индикатор K3, сигнализирующий о том, что шибер выставлен.

- Сброс счетчика: Если оба датчика насчитали 20 единиц продукции, счетчик должен быть сброшен в 0 для начала нового цикла подсчета.

- Контроль застревания продукции

Инициализация: В системе ведется счетчик от датчика, установленного на выходе конвейера.

Условие аварии: Одновременное выполнение следующих условий:

- Счетчик на входе насчитал 20 (шибер выставлен).

- Счетчик на выходе насчитал меньше 20.

- В течение 10 секунд с момента последнего срабатывания датчика S3 датчик S4 не зафиксировал ни одного импульса.

Действие при аварии:

На операторскую панель выводится сообщение: "ВНИМАНИЕ: На конвейере пропала продукция.»

Сообщение должно быть подтверждено оператором с помощью кнопки «» на операторской панели.